土木工程、建筑工程技术专业毕业设计指导书

一、目的与要求

- 熟悉和掌握建筑设计的内容和步骤，掌握一般工业与民用建筑设计的原则和方法。

- 掌握一般工业与民用建筑结构选型的原则，掌握结构计算及结构施工图绘制的方法。

二、设计题目

教学楼、旅馆、综合楼、多层学生公寓、单层工业厂房等，也可参照学员本人所做实际工程进行类似工程的设计。

三、设计内容及要求：

（一）建筑设计

1．各层平面图

1）标注纵横轴线编号

2）标注建筑各部分尺寸

⑴外部尺寸：标注三道尺寸，即

●总尺寸：（外包尺寸）表明总长和总进深

●轴线尺寸

●门窗洞口及墙段尺寸

⑵内部尺寸

●标注墙体厚度尺寸，洞口位置和大小尺寸

●标注墙上预留洞口的位置和大小，洞顶标高等

●底层室外台阶，散水等尺寸

3）标注各层标高及室外地坪标高，（一般标注在入口处或公共走道上，若有标高降低的房间和走道，应在该处标明）

4）标注门窗编号。（如果高宽及形式均相同的为同一编号否则应另外编号，门的编号为M-1,M-2,窗的编号为C-1,C-2

5）画出房间内部固定设施的位置及标注尺寸

6）标注剖面图，详图的位置及编号，

7）标注房间的名称，图名及比例

8）标注其它特殊部位的做法

2．屋顶平面图

1）标注各转角部位定位轴线及间距

2）标注四周的出檐尺寸及屋面各部分标高（标注结构层上表面）

3）屋面排水方向，坡度及各坡面交线，天沟檐沟泛水出水口水斗等的位置。4）屋面上人孔或出入口。女儿墙等的位置尺寸

5）图名及比例

3．立面图

1）表明建筑外形，门窗，雨蓬外廊或阳台及雨水管的形式和位置

2）标注三道尺寸

●总高：从室外地坪至屋顶最高处

●各层间尺寸

●门窗高度尺寸

●必要部位的标高，如门廊，也雨蓬等的位置

3）注明外墙材料及做法，饰面分格线立面细部详图索引号

4）立面名称及比例，（用立面的边轴线编号表示）

4．剖面图

1）要表明建筑物内部空间的高度关系，标注三道尺寸

●建筑总高

●各层层高，楼地层标注在面层表面，屋顶标注在屋面板表面，坡屋顶要标出最低点和屋面坡度

●门窗洞及窗下墙尺寸

2）标注标高及详图索引

3）楼地面和屋顶构造做法

4）内外墙和柱的轴线及间距

5）图名和比例

5．详图

1）楼梯详图：

详细注明楼梯梯段及平台宽度，梯井宽度，踏步宽度及数量，楼梯上下方向等内容

标注楼梯平台的标高及栏杆高度

2）厕所详图：

应详细注明卫生洁具的布置及间距，间距应符合有关规范的要求

注明地面的标高及排水组织方式，排水方向

3）其它详图：比例自定

要求表示清楚各部分的构造关系，标注有关细部尺寸，标高，轴线编号以及做法说明等

6．门窗明细表和设计说明

1）门窗明细表的内容有编号，名称。洞口尺寸（宽X高），数量等

2）设计说明包括建筑名称，建筑规模，建筑面积，设计标准， 建筑耐久年限，建筑分类等级和耐火等级，重点交待屋面防水和墙体构造、用料及施工的有关说明，内外装饰做法等等。

（二）结构设计：

1.主要结构计算：一榀框架的内力及配筋计算。

2.绘制结构施工图

（1）基础平面详图

（2）一榀框架梁柱配筋图。

（三）施工组织设计

<1>、单位施工组织设计

拟定施工方案，编制单位工程施工进度计划；编制单位工程的施工平面图。

<2>、主要工种的施工过程设计

计算工作量：选择施工方法，设计施工步骤，及所采用的设备，用图表列出；绘制施工进度表（采用双代号时标标网络图）。

（四）标题栏格式如下图

湖南工业大学XXXX专业毕业设计

XXXX  设计

设计

学号

审核

图别

图号

日期

XXXX 图

四、图纸（一律采用3#图纸绘制）要求：

（一）建筑施工图

一层平面图、二层平面图、标准层平面图、顶层平面图、屋顶平面图各一张、建筑大样图一张、

建筑说明及其门窗表一张。立面图（正立面、背立面、侧里面）一张。剖面图（沿楼梯间剖切）一张。

（二）结构施工图

基础平面布置图及基础剖面大样图一张、各层梁、板、柱钢筋布置图、楼梯配筋图。

（三）施工平面图：一张

五、主要参考资料：

1. 建筑设计资料集

2. 中小型民用建筑图集。

3. 公共建筑设计原理

4. 建筑制图标准

5. 建筑标准图集

6. 混凝土结构设计规范

7.建筑结构设计手册——钢筋混凝土结构构造。

8．建筑结构静力计算手册

9．简明建筑设计手册

10．工业与民用建筑结构载荷规范  。

11. 钢筋混凝土结构（教材）

设计题目一：教学楼设计

一、功能要求：

设计公共教学楼，其功能为学校提供日常教学活动、以及进行有关课程实践教学的场所。

二、设计条件：

（一）用地规模及周围环境情况自拟

（二）建筑规模

1．总建筑面积3500m2左右，层数为五层。

2.  房屋类型：

（1）普通教室

（2）制图教室

（3）阶梯形教室

（4）计算机房。

（5）教务办公室

（6）值班室

（7）杂物存放室

（8）厕所

（9）门厅、走廊、楼梯等根据需要设计。

（三）自然条件

1.气象条件：常年主导风向为东南风，基本风压0.35KN/m2，年最高温度40℃，最低温度-4℃。

2.地质条件：用地地形平缓，地下水位标高约3.5m,无侵蚀性；场地地层主要物理力学性质指标，容许承载力设计值为200KN /m2

（四）结构类型：

现浇钢筋混凝土框架结构

设计题目二：学生公寓设计

一、功能要求

本工程为学生公寓，其功能为该校学生在校学习期间创造一个良好、舒适的生活环境.

（一）用地规模及周围环境情况自拟。

（二）建筑规模

1．建筑面积为3500m2左右，层数为五层。

2.  建筑物房间组成和面积：

（1）公寓：设置四床间带卫生间、淋浴间、盥洗室。

（3）活动室：

（4）值班室。

（5）配电室

（6）厕所盥洗室应满足内部使用要求。

（7）门厅、走廊，楼梯等根据需要设计。

（三）自然条件

1．气象条件：常年主导风向为东南风，基本风压0.35KN/m2，年最高温度40℃，最低温度-4℃。

2．地质条件：用地地形平缓，地下水位标高约3.5m,无侵蚀性；场地地层主要物理力学性质指标，容许承载力设计值为200KN /m2

（四）结构类型：

砖混结构

设计题目三：某办公楼设计

一、功能要求

本工程为某市局拟建的办公楼，其功能为该局提供日常办公活动、举办各类小型学术报告的场所。

二、设计条件：

（一）用地规模及周围环境情况自拟。

（二）建筑规模

1．总建筑面积3500m2左右，层数为五层。

2.  建筑物房间组成和面积：

（1）办公室

（2）大会议室，

（3）接待室

（4）档案室

（5）阅览室

（6）文印室

（7）值班室

（8）杂物存放室。

（9）厕所盥洗室应满足内部使用要求。

（10）门厅、走廊，楼梯等根据需要设计。

（三）自然条件

1.气象条件：常年主导风向为东南风，基本风压0.35KN/m2，年最高温度40℃，最低温度-4℃。

2.地质条件：用地地形平缓，地下水位标高约3.5m,无侵蚀性；场地地层主要物理力学性质指标，容许承载力设计值为200KN /m2。

（四）结构类型：

现浇钢筋混凝土框架结构

设计题目四：某商务宾馆设计

一、功能要求

本工程为某县拟建的宾馆，其功能为该县提供一般干部出差接待和举办各类小型会议及接待的场所。

二、设计条件：

（一）用地规模及周围环境情况自拟。

（二）建筑规模

1．建筑面积为3500 m2 ， 层数为五层。

2.  建筑物房间组成和面积：

（1）客房

（2）大会议室

（3）餐厅 、厨房

（4）商店

（5）值班室

（6）杂物存放室

（7）厕所盥洗室应满足内部使用要求。

（8）门厅、走廊，楼梯等根据需要设计。包括总服务台，休息处）。

（三）自然条件

1．气象条件：常年主导风向为东南风，基本风压0.35KN/m2，年最高温度40℃，最低温度-4℃。

2．地质条件：用地地形平缓，地下水位标高约3.5m,无侵蚀性；场地地层主要物理力学性质指标，容许承载力设计值为200KN /m2。

（四）结构类型：

现浇钢筋混凝土框架结构

设计题目五：单层工业厂房

一、设计基本资料

（1）厂房布置：18m跨单跨工业厂房，长度66m，柱距6m，内设两台30/5tA4级桥式吊车。厂房室内地坪标高为±0.000m，室外地坪标高为－0.300m。
（2） 自然条件：基本风压0.35KN/M2、基本雪压0.3 KN/M2、地震设防烈度6度。地面粗糙度类别为B类。
（3） 工程地质条件：均为粉质粘土，地基承载力特征值为200kPa，地形较平坦，无杂填土，场地类别为Ⅱ类。

(4)  材料

混凝土：基础采用C20，柱采用C25或C30。

钢筋：HPB235级、HRB335级、HRB400级各种直径的钢筋。

二、设计要求

1．分析厂房排架内力，设计柱、基础；整理计算书一份。

2．绘制一根柱及其基础的施工图。

三、参考资料：

1．混凝土结构设计规范（GB 50010－2002）

2．建筑结构荷载规范（GB 50009－2001）

3．建筑地基基础设计规范（GB 50007－2002）

4．混凝土结构构造手册

5．教材：钢筋混凝土结构